# Arbeitsblatt: Gefährdungsbeurteilung

# Gefährdungen ermitteln, Schutzmaßnahmen festlegen, Wirksamkeit überprüfen

| Branche: |  |
| --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |
| Tätigkeit: |  |
| Unternehmen: |  |
| Arbeitsstätte: |  |
| Stand: |  |

## Mechanische Gefährdungen

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ungeschützt bewegte Maschinenteile |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | unkontrolliert bewegte Teile |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Absturz |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Elektrische Gefährdungen

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Elektrischer Schlag |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Lichtbögen |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Elektrostatische Aufladungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Gefahrstoffe

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschl. Rauche) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Verschlucken von Gefahrstoffen |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Physikalisch-chemische Gefährdungen (z.B. Brand und Explosionsgefährdungen, unkontrollierte chem. Reaktionen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Biologische Arbeitsstoffe

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Viren, Pilze) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Brand und Explosionsgefährdung

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Explosionsfähige Atmosphäre |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Explosivstoffe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Thermische Gefährdung

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Heiße Medien/Oberflächen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Kalte Medien/Oberflächen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Lärm |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Ultraschall, Infraschall |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Ganzkörpervibrationen |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Hand-Arm-Vibrationen |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Optische Strahlung (z.B. Infrarote Strahlung (IR), ultraviolette Strahlung (UV), Laserstrahlung) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Ionisierende Strahlung (z.B. Röntgenstrahlen, Gammastrahlung, Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Elektromagnetische Felder |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Unter- oder Überdruck |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Klima (z.B. Hitze, Kälte, unzureichende Lüftung) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Beleuchtung, Licht |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Ersticken (z.B. durch sauerstoffreduzierte Atmosphäre), Ertrinken |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitärräume |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Physische Belastung / Arbeitsschwere

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Schwere dynamische Arbeit (z.B. manuelle Handhabung von Lasten) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung (z.B. häufig wiederholte Bewegungen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Haltungsarbeit (Zwangshaltung), Haltearbeit |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Psychische Faktoren

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe (z.B. überwiegende Routineaufgaben, Über-/Unterforderung) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation (z.B. Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, kein durchdachter Arbeitsablauf) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen (z.B. fehlende soziale Kontakte, ungünstiges Führungsverhalten, Konflikte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen (z.B. Lärm, Klima, räumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Sonstige Gefährdungen

| Nr. | Gefährdungsfaktoren | Ermittelte Gefährdung | Handlungsbedarf (sofort/Termin) | Schutzmaßnahmen Nr. | Verantwortliche Person | Durchgeführt am | Wirksam (ja/nein) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Durch Menschen (z.B. Überfall) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Durch Tiere (z.B. gebissen werden) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Durch Pflanzen und pflanzliche Produkte (z.B. sensibilisierende und toxische Wirkungen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | … |  |  |  |  |  |  |  |